| 实践 项目 名称 | 基于stm32的蓝牙小车 | 实践项目类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 验证 | 演示 | 综合 | 设计 | 其他 |
|  |  |  |  | ＊ | ＊ |  |
| - 系统设计方案分析 - 本次实训所用到的硬件模块有：STM32最小系统板、步进电机、HC-05蓝牙，L298N、蜂鸣器、按键、LED等。该系统以STM32最小系统板为核心，在MDK环境下进行编程，通知控制L298N模块IN1~IN4引脚的高低电平进而控制电机的转动方向，使小车产生不同的转动模式。控制小车的转动模式通过蓝牙模块来实现，利用手机的应用蓝牙调试宝和蓝牙模块相通，进而控制小车的各种运转模式。 - 蓝牙小车可实现的功能：通过手机蓝牙，控制小车运动，在蓝牙程序中，我们用到了switch-case语句来对小车的功能进行控制，通过手机蓝牙输入a，使小车前进，输入b小车后退，输入c小车右转，输入d小车左转，输入f打开车灯，输入e关闭车灯，为了方便观察蓝牙的输入，我们设置了一个LED灯，当蓝牙有输入时，LED灯就会闪烁200ms，除此之外，我们还为小车设置了车载音乐，我们通过PB11按键控制蜂鸣器来实现车载音乐的响灭。 - 系统主要功能电路模块分析 - 步进电机是一种电气设备，能将电脉冲信号转换为角位移或线位移。其具有独特的特性，即接收到一定频率的脉冲信号后会转动指定的步数。步进电机本身到电机轴之间一般会有一级齿轮减速，比如64指减速比表示电机本身的转子转64圈，输出的电机轴才转1圈。 - HC-05蓝牙模块则是一种实现无线通信的模块，常用于建立短距离的无线链接。它可以与STM32微处理器等设备连接，通过发送和接收数据来实现控制。 - L298N是一款接受高电压的电机驱动器，既可以驱动直流电机，也可以驱动步进电机。一片驱动芯片可以同时控制两个直流减速电机做不同动作，在6V到46V的电压范围内，提供2安培的电流，并且具有过热自断和反馈检测功能。因为L298N模块具有两个H桥，每个H桥将驱动步进电机的电磁线圈之一。通过以特定顺序为这些电磁线圈通电，步进电机的轴可以以小步长精确地向前或向后移动。 - 蜂鸣器是一种能够发出声音的设备，它通常由电磁线圈和振膜构成，当电流通过电磁线圈时，振膜会以特定频率振动而发出声音。 - 系统程序设计分析（含各功能模块程序设计流程图） - main.c函数： - #include "delay.h" - #include "sys.h" - #include "pwm.h" - #include "usart.h" - #include "stm32f10x_gpio.h" - #include "stm32f10x_rcc.h" - #include "LED.H" - void Stop(void); - int main(void) - { - SystemInit(); - delay_init(72);//延时初始化 - uart_init(9600);//波特率9600 - LED_Init(); - Key_Init(); - PWM_Init2(999,719); //左、右电机pwm - Stop(); //防止一上电，小车就开始跑 - uint8_t a=0; - while(1) - { - if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_11)==0) - { - delay_ms(20); - while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_11)==0); - delay_ms(20); - a++; - } - if (a == 1) - { - B_Music(); - } - if (a == 2) - { - a=0; - } - } - } - //******************STOP******************** - void Stop(void)//让小车停下的函数 - { - TIM_SetCompare1(TIM3,0); - TIM_SetCompare2(TIM3,0); - TIM_SetCompare3(TIM3,0); - TIM_SetCompare4(TIM3,0); } - 2.蓝牙通信.c函数 #include "sys.h" - #include "usart.h" - #include "delay.h" - void uart_init(u32 bound){ - //GPIO端口设置 - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; - USART_InitTypeDef USART_InitStructure; - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1¦RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1¬GPIOA时钟 - //USART1_TX GPIOA.9 - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9 - //USART1_RX GPIOA.10初始化 - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 - //Usart1 NVIC 配置 - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 - NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化vic寄存器 - //USART 初始化设置 - USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 - USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 - USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 - USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶检验位 - USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 - USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx ¦ USART_Mode_Tx; //收发模式 - USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 - USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 - USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 - } - void USART1_IRQHandler(void) - { - u8 res; - if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!= RESET) - { - res=USART_ReceiveData(USART1); - USART_SendData(USART1,res); - switch(res) - { - case 0x0a://小车前进 - GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);//set亮，reset暗 - delay_ms(200); - GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);//set亮，reset暗 - TIM_SetCompare3(TIM3,600); //PB0 左电机 - TIM_SetCompare4(TIM3,0); //PB1 - TIM_SetCompare1(TIM3,600); //PA6 右电机 - TIM_SetCompare2(TIM3,0); //PA7 - delay_ms(200);Stop(); - break; - case 0x0b://小车后退 - GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);//set亮，reset暗 - delay_ms(200); - GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);//set亮，reset暗 - TIM_SetCompare3(TIM3,0); //PB0 左前 - TIM_SetCompare4(TIM3,600); //PB1 左后 - TIM_SetCompare1(TIM3,0); //PA6 右前 - TIM_SetCompare2(TIM3,600); //PA7 右后 - delay_ms(200);Stop(); - break; - case 0x0c://小车右转 - GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);//set亮，reset暗 - delay_ms(200); - GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);//set亮，reset暗 - TIM_SetCompare3(TIM3,600); //PB0 左电机前进 - TIM_SetCompare4(TIM3,0); //PB1 - TIM_SetCompare1(TIM3,0); //PA6 右电机前进 - TIM_SetCompare2(TIM3,600); //PA7 - delay_ms(100);Stop(); - break; - case 0x0d://小车左转 - GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);//set亮，reset暗 - delay_ms(200); - GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);//set亮，reset暗 - TIM_SetCompare3(TIM3,0); //PB0 左前 - TIM_SetCompare4(TIM3,600); //PB1 左后 - TIM_SetCompare1(TIM3,600); //PA6 右前 - TIM_SetCompare2(TIM3,0); //PA7 右后 - delay_ms(100);Stop(); - break; - case 0x0e://开启车灯 - GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//set亮，reset暗 - GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);//set亮，reset暗 - break; - case 0x0f://关闭车灯 - GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//set亮，reset暗 - GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);//set亮，reset暗 - break; - } - } - } - 系统调试结果分析 - 当蓝牙输入f时，车灯开启，发出蓝色亮光。 五、总结 在PWM定时器的更改的时候，忘记把引脚对应的通道打开，导致小车的电机不能正常驱动。我们在选择电机驱动时，最终选择了L298N，它的驱动电压是要12V的，但我们一开始选择的电源电压是9v的达不到启动电压，电机也没有正常驱动，当我们更换了12V电压的时候电机驱动就能正常运行了。驱动电机一定要注意和STM32共地。LED灯要注意增加电阻来保护灯不被烧坏。在弄蜂鸣器的PWM时，忘记在int main函数里增加蜂鸣器初始化函数，导致蜂鸣器不能正常运作。程序没有用到PID调控，车子的左右重量不平衡会导致车辆直线行驶不稳定。 |  |  |  |  |  |  |